ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧИПЛЯЕВО» СПАС-ДЕМЕНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Генеральный директор; Миронов Г. Э.. Руководитель проекта; Корабинских М. В.. Главный архитектор; Оселко Э.Г.. Зав. группы по организации производства; Полякова Е.В.. Муниципальный контракт №0000113000039 от 26.07.2013 г. Москва 2013

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧИПЛЯЕВО» СПАС-ДЕМЕНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | # ВВЕДЕНИЕ | # стр. 3 |
| --- | --- | --- |
| # 1. | # ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | # стр. 5 |
| # 2. | # ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | # стр. 6 |
| # 2.1 | # ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | # стр. 6 |
| # 2.2 | # ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | # стр. 8 |
| # 2.3 | # ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ | # стр. 9 |
| # 3. | # КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ | # стр. 14 |
| # 3.1 | # ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | # стр. 14 |
| # 3.2 | # ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ | # стр. 16 |
| # 3.3 | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | # стр. 20 |
| # 3.4 | # ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | # стр. 28 |
| # 4. | # ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | # стр. 29 |
| # 5. | # ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА | # стр. 31 |
| # 6. | # СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | # стр. 32 |
| # 6.1 | # СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | # стр. 32 |
| # 6.2 | # ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | # стр. 32 |
| # 7. | # ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ | # стр. 33 |
| # 8. | ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ | # стр. 34 |
| # 9. | # ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | # стр. 37 |

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Название чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Границы населенных пунктов | М 1:10 000 |
| 2 | Функциональное зонирование территории | М 1:10 000 |
| 3 | Планируемое размещение объектов капитального строительства | М 1:10 000 |

###### ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения  «Село Чипляево» Спас-Деменского района Калужской области разработан ООО «СВГМ - Проект» (Москва), в соответствии с Муниципальным контрактом №0000113000039 от 26.07.2013 г.

Проект Генерального плана СП «Село Чипляево» (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Региональных нормативов «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 07.08.2009 г №318, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Контракта.

Генеральный план сельского поселения «Село Чипляево» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2038 г. (расчетный срок), в том числе на первую очередь – 2023 г.

Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, данные, предоставленные администрацией сельского поселения, данные собственных исследований, прочие источники.

Разработка Генерального плана сельского поселения «Село Чипляево»  опиралась на положения «Схемы территориального планирования Спас-Деменского муниципального района Калужской области».

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию и положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сельское поселение «Село Чипляево» располагается в восточной части Спас-Деменского района Калужской области и граничит:

- На севере и западе с СП «Деревня Теплово»;

- На востоке с Барятинским районом;

- На юге с СП «Деревня Стайки»;

- На юго-западе с СП «Хутор Новоалександровский».

Территория  сельского поселения «Село Чипляево» составляет 13,5 тыс. га.

Население сельского поселения составляет 718 чел. на 01.01.2013 г.

В состав сельского поселения «Село Чипляево» входят 14 населенных пунктов: с. Чипляево, дер. Ерши, дер. Большая Каменка, дер. Вязовня, пос. Игнатовский, дер. Князево, дер. Куземки, дер. Марково, дер. Песочня, дер. Пустая, пос. Пустовский, дер. Ртинка, дер. Слободка, дер. Чипляевка.

Центром сельского поселения является с. Чипляево, где проживает около 65% всего населения муниципального образования.

Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Спас-Деменск) – 15 км, до регионального центра (г. Калуга) – 160 км.

# 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

## 2.2  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Отображено на врезке «Ландшафтно-геоморфологическая карта»

| Тип рельефа |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Ледниковая аккумуляция | Развитие среднечетвертичных мореных и водноледниковых отложений поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф среднерасчленённый, межхолмовые ложбины, балки. Ложбины заболочены, залесены. Рельеф дренированный и слабодренированный. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Преобладающие по составу суглинки отличаются резкой изменчивостью несущих свойств. Условия строительства на преобладающей территории-простые. На участках развития западин – средние, на заболоченных участках – сложные. Рекомендации: организация стока поверхностных вод, правильная вертикальная планировка, благоустройство территории, охрана лесов. |
|  | Морено-водноледниковая аккумуляция | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений на мореных суглинках поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов четвертичного времени | Рельеф среднерасчленённый, слабо-среднедренированный. Все понижения в разной степени заболочены. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м | Песчано–супесчаные разности грунтов характерезуются суффозионной неустойчивостью. Условия строительства от простых до сложных. |
| Эрозионно-аккумулятивный рельеф | Рельеф созданный водноледниковой аккумуляцией | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и озёрноледниковых отложений времени отступания московского ледника и ледниковые отложения. Подстилаются породами стратиграфо-генетических комплексов четвертичных отложений | Наблюдается заболоченность в пределах межхолмовых понижений и развитие балок в приречной зоне. Рельеф слаборасчленённый. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. Сильная заболоченность. | Покровные суглинки по своим инженерно-геологическим показателям выдержаны. Подстилающие их водноледниковые породы с суффозионной неустойчивостью и при вертикальном дренаже поверностных вод происходит тонкопесчаных и пылеватых фракций, что приводит к деформации вышележащих грунтов. Необходим поверхностный дренаж от ливневых и паводковых вод. |
|  | Рельеф созданный аллювиально-водно-ледниковой аккумуляцией | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных отложений времени отступания ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Рельеф от слабо - до сильнорасчленёного. Глубина расчленения рельефа менее 10 м. Рельеф слабо дренирован. Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. | Тоже |
|  | Рельеф созданный озёрно-болотной аккумуляцией | Развитие средне-позднечетвертичных озёрно-болотных образований. Подстилаются среднечетвертичными отложениями | Рельеф плоский заболоченный. | Болота не пригодны для строительства сооружений |
|  | Долинный комплекс | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов | Боковой подмыв пойм и боковая эрозия речных склонов. Наблюдается заболачивание пойм. Уровень залегания грунтовых вод 0-3 м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса, сопровождаемого проявлением деформации грунтов. Условия строительства сложные. |

## 2.3 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Водные ресурсы

Водные ресурсы СП «Село Чипляево» представлены поверхностными и подземными водами.

По территории сельского поселения протекают реки Песочня и Малая Ворона (полный перечень водных объектов отображен в разделе 3.2.).

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «Село Чипляево» присутствуют следующие месторождения полезных ископаемых:

- Пустовское месторождение ПГС

| Пустовское месторождение ПГС |  |
| --- | --- |
| Местоположение | 2 км северо-восточнее ж.д.ст. Чипляево ж/д Сухиничи-Смоленск, в 12,5 км восточнее р.ц. Спас-Деменск, западная окраина дер. Пустая |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 | 12127 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Гравий и щебень из валунов после отмывки глинистой составляющей - в качестве сортированного гравия для балластировки ж.д. пути, заполнитель в бетон марки "300"; песок-отсев - для кладочных и штукатурных растворов |
| Средняя мощность вскрыши, м | 1,65 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 6,8 |
| Степень обводненности | обводнена нижняя часть 3,4-4,2 м |
| Степень промышленного освоения | Разрабатывается |
| Недропользователь | ООО «Неруд», КЛЖ ТЭ 52503 |

- Месторождение ПГС – Участок Пустовский - 2

| Месторождение ПГС – Участок Пустовский - 2 |  |
| --- | --- |
| Местоположение | северо-восточная окраина дер. Пустая |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 | 6010 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Производство силикатного кирпича, вяжущий компонент для издений из силикатного бетона, заполнитель для бетонов и строй.растворов, дорожное строительство |
| Средняя мощность вскрыши, м | 2,22 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 8,27 |
| Степень обводненности | обводнена нижняя часть 2,0-3,5 м |
| Степень промышленного освоения | Разрабатывается |
| Недропользователь | ООО «Спасдорстрой», КЛЖ ТЭ 80081 |

- Месторождение торфа – Пустовский мох (участок 1, участок 2)

| Месторождение торфа – Пустовский мох (участок 1, участок 2) |  |
| --- | --- |
| Местоположение | От р.ц. г. Спас-Деменск на В в 13 км, от ж/д ст. Чипляево на В в 2,5 км, от дер.. Пустая на В в 0,1 км |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 | уч. 1- 50, уч. 2 - 46 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Торф для приготовления компостов, удобрения, питательных грунтов |
| Средняя мощность вскрыши, м | 9,6 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 1,3-3,4 |
| Степень обводненности |  |
| Степень промышленного освоения | Разрабатывается |
| Недропользователь | ООО "Агрорганика", КЛЖ 80073 ТЭ, КЛЖ 80078 ТЭ |

- Месторождение торфа – Пустовский мох

| Месторождение торфа – Пустовский мох |  |
| --- | --- |
| Местоположение |  |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 | 1463 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция |  |
| Средняя мощность вскрыши, м |  |
| Средняя мощность полезной толщи, м |  |
| Степень обводненности |  |
| Степень промышленного освоения | Госрезерв |
| Недропользователь |  |

- Игнатовское месторождение торфа

| Игнатовское месторождение торфа |  |
| --- | --- |
| Местоположение | В 8 км к ЮВ от н.п. Спас-Деменск, в 3,5 км западнее ж/д Чипляево, в 0,5 км восточнее н.п. Игнатово, западнее н.п. Князево |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 | 4073 |
| С2 |  |
| забалансовые |  |
| Товарная продукция | Торф для бытового и энергетического топлива, торфяных брикетов, минеральных удобрений на торфяной основе, воска и сопутствующих продуктов |
| Средняя мощность вскрыши, м | 939 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 3,43 |
| Степень обводненности |  |
| Степень промышленного освоения | Госрезерв |
| Недропользователь |  |

- Месторождение сапропеля – Пустовский мох (участок 1, участок 2)

| Месторождение сапропеля –Пустовский мох (участок 1, участок 2) |  |
| --- | --- |
| Местоположение |  |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 | 1 уч. - 82 , 2 уч. - 129 |
| С2 |  |
| забалансовые | 1 уч. - 87 |
| Товарная продукция |  |
| Средняя мощность вскрыши, м | 22,7 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 1,9 |
| Степень обводненности |  |
| Степень промышленного освоения | Разрабатывается |
| Недропользователь | ООО "Агрорганика" |

- Месторождение сапропеля - Бездон

| Месторождение сапропеля - Бездон |  |
| --- | --- |
| Местоположение | В 13,7 км восточнее от н.п. Спас-Деменск, в 3,2 км восточнее ж/д Чипляево, в 3,8 км севернее с. Давыдово, в 0,8 км ЮВ дер. Пустая |
| Остаток запасов 01.01.2013 |  |
| А+В+С1 |  |
| С2 | 180 |
| забалансовые | 53 |
| Товарная продукция | Органический, органо-силикатный, силикатный сапропель для производства органо-минеральных удобрений |
| Средняя мощность вскрыши, м | 29 |
| Средняя мощность полезной толщи, м | 3,96 |
| Степень обводненности |  |
| Степень промышленного освоения | Госрезерв |
| Недропользователь |  |

Лесные ресурсы

Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

В соответствии с Лесным кодексом РФ, леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, эксплуатационные леса и резервные леса, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается.

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности с соблюдением их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально-эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются:

1) организация использования лесов;

2) создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры;

3) проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов;

4) проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

Побочными видами использования лесов поселения могут быть сенокошение, сбор ягод и грибов, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, рекреационное использование, охота, разработка полезных ископаемых.

Леса поселения имеют рекреационное значение для жителей поселения, района и Калужской области.

# 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛАНИРОВОЧНЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

3.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На землях особо охраняемых природных территорий федерального значения запрещается:

1) предоставление садоводческих и дачных участков;

2) строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий;

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием особо охраняемых природных территорий, прогон скота вне автомобильных дорог;

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.

На территории СП «Село Чипляево» расположен памятник природы регионального значения:

- Верховое болото «Князев-мох»  - размер охранной зоны – 50 м, площадь – не определена, правоустанавливающий документ – Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 15.01.1990 №7 (в последующих редакциях)

На территории сельского поселения «Село Чипляево» предполагается особо охраняемая природная территория (памятник природы) регионального значения «Болото «Малое Игнатовское». (Границы предполагаемой особо охраняемой природной территории отображены на графическом материале).

Кроме этого, в 2013 году было проведено комплексное экологическое обследование природных комплексов «Болото «Большое Игнатовское» и «Болото «Пустовский Мох», необходимое для придания им правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

3.2  ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:
        1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1. Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,  имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Таблица 3.1 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы водных объектов

| Наименование водоема | Длина, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Песочня | 24 | 100 | 50 | 20 |
| река Малая Ворона | 23 | 100 | 50 | 20 |
| река Кудринка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| река Овсянка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| ручьи | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| пруды | - | 50 | 50 | 20 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных  запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Состояние воздушного бассейна

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области).

Табл. 3.2 Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для сельского поселения устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Данные по объему выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по Спас-Деменскому району в Докладе о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области не представлены.

Основными источником загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения является автомобильный транспорт.

Состояние геологической среды

Геологическая среда не является закрытой застывшей системой. Под влиянием техногенной деятельности изменяются отдельные её составляющие: рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), геологическое строение (в разрезе появляется новый тип отложений – техногенные), гидрогеологические условия (изменяются уровень и состав подземных вод).

Состояние поверхностных вод

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории поселения являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений, пестицидов.

Состояние подземных вод

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории поселения являются загрязненные поверхностные воды.

Состояние почвенного покрова

На территории поселения были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой (на основании «Кадастра стационарно-неблагоприятных пунктов по сибирской язве»): дер. Пустая (1911, 1913 г. г.), дер. Ртинки (1918 г.), пос. Игнатовский (1913 г.)

Земли сельскохозяйственного назначения поселения, в общем, относятся к экологически благоприятным, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

Необходимо проведение мелиоративных работ, работ по реабилитации загрязненных угодий, внесение минеральных и органических удобрений.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы.

Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ)  в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 3.3 Размер санитарных разрывов линий электропередач

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

- Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

- В соответствии с законодательством  в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира, другим объектам окружающей среды.

- Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного Кодекса РФ.

- Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории населенных пунктов сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Санитарной очисткой сельского поселения занимаются специализированные организации.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон ТБО (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на районном полигоне ТБО, расположенном на землях сельского поселения «Деревня Теплово».

На территории сельского поселения в настоящее время отсутствуют контейнерные площадки. Проектом предусмотрено размещение контейнерных площадок на территории сельского поселения (отображено в томе «Положения о территориальном планировании»).

На полигон ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, строительный мусор.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

- определение конкретных организаций, ответственных за санитарную очистку данной территории.

- благоустройство мест массового отдыха населения.

3.4 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Таблица 3.4 Объекты культурного наследия, расположенные на территории СП «Село Чипляево»

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- |
| Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия |  |  |
| Здание железнодорожной казармы, XIX-XX в.в. | с. Чипляево | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Общая численность постоянного населения СП «Село Чипляево» составляет 718 человек.

Гендерная структура поселения характеризуется пониженной долей мужского населения.

С 2007 года наблюдается снижение численности населения. За данный период оно уменьшилось на 74 человека, или на 9,3%.

Таблица  4.1 Численность населения сельского поселения

| Год | Численность населения | Изменение численности | % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 792 | - | - |
| 2008 | 750 | -42 | 94,7 |
| 2009 | 760 | +10 | 101,3 |
| 2010 | 781 | +21 | 102,8 |
| 2011 | 755 | -26 | 96,7 |
| 2012 | 735 | -20 | 97,4 |
| 2013(01.01.) | 718 | -17 | 97,7 |
| 2013/2007 |  | -74 | 90,7 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Как видно из таблицы 4.2 два населенных пункта сельского поселения имеет численность населения более 100 человек – центр сельского поселения с. Чипляево, где проживает около 65% всего населения и дер. Ерши (около 20 населения).

Три населенных пункта не имеют населения – дер. Ртинка, дер. Большая Каменка, дер. Вязовня.

Таблица 4.2 Группировка населенных пунктов СП «Село Чипляево»

| Численность населения, чел. | Число населенных пунктов, всего | Кол-во населенных пунктов в том числе с численностью населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | без населения | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101 и более |
| 718 | 14 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 |

Естественное и механическое движение населения

Естественное движение населения (естественный прирост как разница между  родившимися и умершими за период 2007-2012 г.г.) в поселении имеет отрицательное значение. За данный период естественная убыль населения составила 78 человек.

Таблица 4.3 Естественное движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| Умерло | 29 | 14 | 17 | 18 | 14 | 22 | 114 |
| Естественный прирост/убыль (+/-) | -23 | -5 | -10 | -14 | -9 | -17 | -78 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

Показатели миграционного движения населения за период 2007-2012 гг. имели преимущественно отрицательные значения. Однако, за весь период в целом наблюдается незначительный миграционный приток, который составил 3 чел.

Таблица 4.4 Механическое движение населения

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | За период 2007-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 25 | 27 | 42 | 12 | 11 | 20 | 137 |
| Выбыло | 44 | 12 | 11 | 24 | 22 | 21 | 134 |
| Механический прирост/убыль (+/-) | -19 | +15 | +31 | -12 | -11 | -1 | +3 |

Составлено по данным администрации сельского поселения

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

В настоящее время на территории поселения осуществляют деятельность два предприятия по добыче щебня: ООО «Неруд» и ООО «Спас-Деменский карьер».

Дальнейший сценарий развития производства на территории сельского поселения относится к вопросам деятельности хозяйствующих субъектов и не нуждается в регулировании Генеральным планом сельского поселения, за исключением обособления функциональных производственных зон с учетом законодательства по территориальному планированию и выявленных ограничений.

Торговля

Торговля в СП «Село Чипляево» представлена пятью магазинами – 4 – с. Чипляево и 1 – дер. Куземки.

6. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

## 6.1  СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Таблица 6.1 Объекты социальной инфраструктуры

| Отрасль | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
| Здравоохранение | ФАП с. Чипляево |
| Образование | МКОУ «Чипляевская основная общеобразовательная школа» - дер. Ерши Кол-во обучающихся – 38 чел. Детский сад (при школе) – дер. Ерши |
| Культура и спорт | СДК с. Чипляево Мощность – на 200 мест Библитека с. Чипляево |

## 6.2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд СП «Село Чипляево» по состоянию на 01.01.2013 г. составил 38,0 тыс. м2 общей площади. Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 52,9 м2/чел. Данные по распределению жилищного фонда по населенным пунктам не предоставлены и не могут быть отражены в проекте.

7. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения «Село Чипляево»  проходят:

- участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-101«Москва-Малоярославец-Рославль»(протяженность в границах сельского поселения около 13,4 км)

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Брянск - Людиново – Киров» - А-101 (протяженность в границах сельского поселения около 4,6 км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Москва-Ивацевичи»-Песочня (протяженность 5,7 км)

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения А-101«Москва-Малоярославец-Рославль»-Чипляево (протяженность 2,1 км)

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения проходит участок железной дороги протяженностью около 5 км в границах поселения. Направление – Сухиничи – Смоленск. Остановочный пункт – Чипляево.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении имеются водопроводные системы в с. Чипляево.

В остальных населенных пунктах для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют колонки и шахтные колодцы.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система водоотведения на территории поселения присутствует в с. Чипляево (требуется реконструкция).

Во всех остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

Электроснабжение

По территории проходит транзитная линия электропередач напряжением 750 кВ – Смоленская АЭС-Калуга.

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач  ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. Потребители поселения получают электроэнергию от ПС 110/35/10 кВ «Чипляево» и ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время газифицировано два населенных пункта сельского поселения – дер. Ерши и с. Чипляево.

Во всех населенных пунктах население использует для газоснабжения индивидуальные газовые баллоны.

Связь

Услуги телефонной связи в сельском поселении  «Село Чипляево» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком». В населенном пункте с. Чипляево, установлено оборудование автоматической телефонной станции АТСК 50/200 монтированной емкостью 100 номеров. Оборудование находится в хорошем техническом состоянии. Связь между АТС Спас-Деменского района организована по радиальной схеме с использованием медных и волоконно-оптических кабелей связи с использованием систем передачи. Кроме этого, в с. Чипляево в рамках реализации проекта  «Универсальной услуги связи» установлен  универсальный беспроводной таксофон.

Услуги проводного радиовещания на территории поселения не предоставляются.

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории сельского поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК). Телевизионное вещание ведётся от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Калуге.

Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории сельского поселения предоставляет Филиал ФГУП РТРС «Калужский ОРТПЦ». Осуществляется вещание общегосударственных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Калуге.

Кроме того, на территории возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование СП «Село Чипляево» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

Жилые зоны. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включена улично-дорожная сеть.

Зоны жилой застройки представлены:

- индивидуальной застройкой;

- малоэтажной застройкой.

Общественно-деловые зоны. Зоны обслуживания населения выделены для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Производственные и коммунально-складские зоны. Сформировавшиеся территории сохраняются в границах поселения.

Зона транспортной инфраструктуры включает территории дорожных отводов дорог общего пользования.

Зоны сельскохозяйственного использования. Зоны выделены для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития ЛПХ.

Зоны специального назначения охватывают территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- особо охраняемых природных территорий;

- объекты культурного наследия;

- территории водоохранных зон;

- территории зон санитарной охраны;

- территории охранных зон от ЛЭП;

- полоса отвода от железной дороги;

- территории санитарно-защитных зон от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- территории санитарно-защитных зон от объектов специального назначения;

- территории зон залегания полезных ископаемых.